BÁO CÁO

Tình hình điều tiết nước phục vụ sản xuất

(từ ngày 01/6/2024 đến 7/6/2024)

I.TÌNH HÌNH SẢN XUẤT VỤ HÈ THU 2024:

- Diện tích xuống giống: 9.831,6 ha.

1.Khu vực Củ Chi: Diện tích xuống giống: 8.896,3 ha.

- Lúa: 5.096,8 ha (Trung Lập Thượng: 1.027,2 ha, Trung Lập Hạ: 559,5ha, Thái Mỹ: 437,8 ha, Phước Thạnh: 498,3 ha, Phước Hiệp: 188,9 ha, An Nhơn Tây: 197,5 ha, Nhuận Đức: 288,9 ha, Phú Mỹ Hưng: 62,7 ha, Phước Vĩnh An: 39,4 ha, Tân An Hội: 429,5 ha, Tân Thông Hội: 41,9 ha, Tân Phú Trung: 633,3 ha, An Phú – Phú Mỹ Hưng: 9,9 ha, Thai Thai – Bến Súc: 10,2 ha, Tân Thạnh Đông: 580,0 ha; Cây Xanh – Bà Bếp: 4,8 ha, Bắc rạch Tra: 27,0 ha, Láng The – Sông Lu: 60,0 ha)

- Rau màu: 831,2 ha;

- Cây 	CN dài ngày, cây ăn quả,…: 2.702,5 ha;

- Nuôi trồng thủy sản: 265,8 ha.

2.Khu vực Hóc Môn – Bắc Bình Chánh: Diện tích xuống giống : 926,9 ha

- Lúa: 729,2 ha (Tân Thới Nhì: 208,9 ha, Xuân Thới Sơn: 56,1 ha, Xuân Thới Thượng: 78,3 ha, Tân Kiên: 61,6 ha, Tân Nhựt: 121,9 ha, Lê Minh Xuân: 93,9 ha, Phạm Văn Hai: 40,4 ha,  Vĩnh Lộc B: 11,1 ha, Tân Tạo A: 57,0 ha)

- Rau màu, cây CN ngắn ngày: 197,7 ha.

3.Khu vực Nam rạch Tra: Xuống giống 8,4 ha (xã Đông Thạnh)

- Hiện nay trên địa bàn khu vực Củ Chi đã tiến hành thu hoạch 396,3 ha lúa (Trung Lập Thượng: 140,0 ha, Trung Lập Hạ: 93,0 ha, Thái Mỹ: 9,8 ha, Phước Thạnh:  127,0 ha; Phước Hiệp: 20,1 ha; An Nhơn Tây: 1,0 ha; Nhuận Đức:5,4 ha)

II.TÌNH HÌNH KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN, CẤP NƯỚC:

1.Lượng nước sử dụng:

a. Lượng nước sử dụng trong tuần qua CĐT K34 và CĐK N25 từ ngày 01/06/2024 đến ngày 7/6/2024: 9.544.311 m3, cụ thể:

| Ngày | K34 |  |  |  |  | N25 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MNTL | MNHL | A | Q(m3/s) | W(m3) | Q(m3/s) | W(m3) |
| 01/06/2024 | 13,76 | 13,27 | 0,90 | 13,10 | 1.132.171 | 4,37 | 377.437 |
| 02/06/2024 | 13,70 | 13,30 | 0,90 | 11,84 | 1.022.925 | 3,21 | 276.963 |
| 03/06/2024 | 13,54 | 13,20 | 0,90 | 10,92 | 943.091 | 3,73 | 322.652 |
| 04/06/2024 | 13,61 | 13,22 | 0,90 | 11,69 | 1.010.058 | 3,73 | 322.652 |
| 05/06/2024 | 13,64 | 13,22 | 0,90 | 12,13 | 1.048.187 | 3,83 | 331.034 |
| 06/06/2024 | 13,64 | 13,22 | 0,90 | 12,13 | 1.048.187 | 3,83 | 331.034 |
| 07/06/2024 | 13,65 | 13,25 | 0,90 | 11,84 | 1.022.925 | 4,11 | 354.995 |
| Tổng cộng |  |  |  |  | 7.227.544 |  | 2.316.767 |

b. Tổng lượng nước sử dụng từ ngày 01/12/2023 đến 7/6/2024 là 228,76 triệu m3, bằng 103,76% so cùng kỳ và bằng 63,93% so kế hoạch năm (trong đó K34+644: 170,29 triệu m3, K0 - N25: 58,47 triệu m3).

c. Tình hình điều tiết nước:Tăng cường kiểm tra, phối hợp điều tiết vận hành công trình đảm bảo cấp đủ nước phục vụ sản xuất và cấp nước thô cho các nhà máy nước kênh Đông, khu Công nghiệp Tây Bắc Củ Chi.

2. Chất lượng nguồn nước kênh Đông: Độ đục dao động từ (7,13 ÷ 12,50) NTU và pH dao động từ (6,3 ÷ 7,3).

3. Lượng mưa đo được tại các trạm:

| STT | Trạm | Lượng mưa trong tuần (mm) | Mưa lũy tuyến trong năm 2024 (mm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Xí nghiệp Củ Chi | 11 | 150 |
| 2 | N25-2 | 2 | 147 |
| 3 | N31A (K0) |  | 151 |
| 4 | K41-KĐ |  | 113 |
| 5 | N25 |  | 155 |
| 6 | N38 |  | 101 |
| 7 | K9-N46 | 65 | 206 |
| 8 | An Phú | 4 | 74 |
| 9 | Thai Thai - Bến Súc | 9 | 80 |
| 10 | Ba Thôn | 17 | 244 |
| 11 | Ông Đụng | 15 | 238 |
| 12 | Gò Dưa | 133 | 367 |
| 13 | Xí nghiệp HM-BC | 16 | 201 |
| 14 | Cụm T10 | 44 | 161 |
| 15 | Cụm kênh C | 64 | 235 |

4. Mực nước Hồ Dầu Tiếng: Dao động từ  (19,32 ÷ 19,39) m.

5. Diễn biến mực nước triều, chất lượng nước trong tuần:

- Mực nước Max trong tuần:

+ Cống Gò Dưa			:  + 1,25 m

+ Cống Ba Thôn			:  + 1,22 m

+ RT12 (bắc Rạch Tra)	:  + 1,17 m

+ Cống kênh C				:  + 1,24 m

+ Cống An Hạ				:  + 0,98 m

- Chất lượng nước:

| STT | Vị trí | Độ pH |  | Độ mặn (2024) Ngày 7/6/2024 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | PS | PĐ | PS | PĐ |
| 1 | Cống Tân Kiên | 7,1 | 6,9 | Do độ mặn dưới 2,0‰ nên không quan trắc |  |
| 2 | Cống kênh C | 7,0 | 6,7 |  |  |
| 3 | Cống kênh B | 6,9 | 6,8 |  |  |
| 4 | Cống kênh A | 6,7 | 6,8 |  |  |
| 5 | Ngã ba Lý Mạnh | 6,7 |  |  |  |
| 6 | Cống cuối kênh Ranh | 6,3 |  |  |  |
| 7 | Cống An Hạ | 6,2 | 6,3 |  |  |
| 8 | Cống T10 | 6,2 |  |  |  |

III.TÌNH HÌNH VẬN HÀNH CÔNG TRÌNH:

- Công trình an toàn; Tổ chức trực và vận hành công trình đảm bảo an toàn; trữ nước phục vụ sản xuất, cấp nước sinh hoạt, công nghiệp và ngăn triều cường:

- Khu vực 5 cống ngăn triều Thủ Đức: Vận hành đảm bảo an toàn công trình, phục vụ tốt sản xuất và dân sinh trên khu vực;

- Tình hình vận hành cống Ba Thôn, Đá Hàn: Vận hành công trình đúng quy trình, kiểm tra đảm bảo an toàn công trình, ngăn triều, tiêu thoát nước tốt phục vụ sản xuất.